TCP 数据包格式技术文档（61 字节固定长度）

一、术语说明

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| SKU | 物料编码 / 料号 / 产品编号 |
| CRC32 | 循环冗余校验，用于验证数据完整性 |
| 大端序 | 高位字节在前，低位字节在后 |

二、数据包整体结构

每个 TCP 数据包固定为 61 字节，结构如下：

┌─────────┬────────┬────────┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┐
│ 包头(2B)│命令(1B)│长度(2B)│ 内容区(50B)                  │ CRC32(4B)│ 包尾(2B) │
│ AA 55   │  01    │ 00 32  │ 机台号10B+订单号20B+SKU 20B  │ XXXXXXXX │ 0D 0A   │
└─────────┴────────┴────────┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┘

字段总览

| 序号 | 字段名 | 偏移量（从0开始） | 长度 | 值/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包头 | 0 ~ 1 | 2 字节 | 固定 AA 55 |
| 2 | 命令字 | 2 | 1 字节 | 固定 01（表示下发工单） |
| 3 | 内容长度 | 3 ~ 4 | 2 字节 | 大端序 00 32，即十进制 50 |
| 4 | 内容区 | 5 ~ 54 | 50 字节 | 见第三节详细分解 |
| 5 | CRC32 | 55 ~ 58 | 4 字节 | 校验值，大端序 |
| 6 | 包尾 | 59 ~ 60 | 2 字节 | 固定 0D 0A（即 ） |

总计：2 + 1 + 2 + 50 + 4 + 2 = 61 字节

三、内容区 50 字节详细分解

内容区由三个字段拼接而成：

┌─────────────┬─────────────┬─────────────┐
│  机台号(10B) │  订单号(20B) │   SKU(20B)  │
└─────────────┴─────────────┴─────────────┘

3.1 机台号（Machine）

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 在内容区中的偏移 | 0 ~ 9 |
| 在数据包中的绝对偏移 | 5 ~ 14 |
| 长度 | 10 字节 |
| 编码 | UTF-8 |
| 对齐方式 | 左对齐，不足 10 字节右侧补空格（ASCII 0x20） |
| 示例 | P2HA6002 → 50 32 48 41 36 30 30 32 20 20 |

3.2 订单号（Order）

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 在内容区中的偏移 | 10 ~ 29 |
| 在数据包中的绝对偏移 | 15 ~ 34 |
| 长度 | 20 字节 |
| 编码 | UTF-8 |
| 对齐方式 | 左对齐，不足 20 字节右侧补空格（ASCII 0x20） |
| 示例 | 109297263 → 31 30 39 32 39 37 32 36 33 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 |

3.3 SKU（物料号）

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 在内容区中的偏移 | 30 ~ 49 |
| 在数据包中的绝对偏移 | 35 ~ 54 |
| 长度 | 固定 20 字节 |
| 编码 | UTF-8 |
| 对齐方式 | 左对齐，不足 20 字节右侧补空格（ASCII 0x20） |
| 示例 | 61054721（8 字符）→ 36 31 30 35 34 37 32 31 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 |

注意：即使 SKU 只有 5 个字符，也必须占满 20 字节，后面补 15 个空格。

四、完整数据包示例

示例数据

机台号：P2HA6002

订单号：109297263

SKU：61054721

16 进制数据包（61 字节）

AA 55 01 00 32 50 32 48 41 36 30 30 32 20 20 31 30 39 32 39 37 32 36 33 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 36 31 30 35 34 37 32 31 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 86 ED 4A 1B 0D 0A

分段标注

偏移   0-1  : AA 55                           → 包头（固定）
偏移   2    : 01                              → 命令字（固定）
偏移   3-4  : 00 32                           → 长度 = 50（大端序）
偏移   5-14 : 50 32 48 41 36 30 30 32 20 20   → 机台号 "P2HA6002  "
偏移  15-34 : 31 30 39 32 39 37 32 36 33 ...  → 订单号 "109297263           "
偏移  35-54 : 36 31 30 35 34 37 32 31 ...     → SKU "61054721            " ⭐
偏移  55-58 : 86 ED 4A 1B                     → CRC32 校验值
偏移  59-60 : 0D 0A                           → 包尾（固定）

五、CRC32 校验说明

5.1 CRC32 计算范围

只校验以下 53 字节（包头和包尾不参与）：

命令字(1B) + 长度(2B) + 内容区(50B) = 53 字节

即数据包中偏移量 2 ~ 54 的部分。

5.2 计算示例

以示例数据为例：

待校验数据（53字节）：
01 00 32 50 32 48 41 36 30 30 32 20 20 31 30 39 32 39 37 32 36 33 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 36 31 30 35 34 37 32 31 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

CRC32 计算结果：0x86ED4A1B
转为 4 字节（大端序）：86 ED 4A 1B

六、供应商解析参考代码

6.1 Java 版本

import java.util.zip.CRC32;

public class PacketParser {
    static final int PACKET_SIZE = 61;
    static final int SKU_OFFSET = 35;
    static final int SKU_LENGTH = 20;

    public static String extractSku(byte[] packet) throws Exception {
        byte[] skuBytes = new byte[SKU_LENGTH];
        System.arraycopy(packet, SKU_OFFSET, skuBytes, 0, SKU_LENGTH);
        String sku = new String(skuBytes, "UTF-8");
        return sku.trim();  // 去掉两侧空格
    }

    public static boolean verifyCrc32(byte[] packet) {
        // 计算 CRC32（范围：偏移 2~54，共 53 字节）
        CRC32 crc32 = new CRC32();
        crc32.update(packet, 2, 53);
        long calculated = crc32.getValue();

        // 提取收到的 CRC32（偏移 55~58，大端序）
        long received = ((packet[55] & 0xFFL) << 24) |
                        ((packet[56] & 0xFFL) << 16) |
                        ((packet[57] & 0xFFL) << 8)  |
                        (packet[58] & 0xFFL);

        return calculated == received;
    }

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        byte[] packet = new byte[] {
            (byte)0xAA, (byte)0x55, 0x01, 0x00, 0x32,
            // 机台号
            0x50, 0x32, 0x48, 0x41, 0x36, 0x30, 0x30, 0x32, 0x20, 0x20,
            // 订单号
            0x31, 0x30, 0x39, 0x32, 0x39, 0x37, 0x32, 0x36, 0x33,
            0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
            // SKU
            0x36, 0x31, 0x30, 0x35, 0x34, 0x37, 0x32, 0x31,
            0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,
            // CRC32
            (byte)0x86, (byte)0xED, 0x4A, 0x1B,
            // 包尾
            0x0D, 0x0A
        };

        if (verifyCrc32(packet)) {
            System.out.println("CRC32 校验通过 ✅");
            System.out.println("SKU: " + extractSku(packet));  // 输出: 61054721
        } else {
            System.out.println("CRC32 校验失败 ❌");
        }
    }
}